Изменения в Правилах дорожного движения

6 августа 2013 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2013 года № 621 «О внесении изменений в Правила дородного движения Российской Федерации». Рекомендуем учитывать данные изменения при подготовке водителей.

1.Понятие "Парковка" в ПДД

Первое изменение затронуло пункт 1.2 правил и заключается оно в добавлении абсолютно нового понятия "парковка":

"Парковка (парковочное место)" - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

2. Увеличение максимально разрешенной скорости

Следующее изменение правил дорожного движения куда более значительное. Оно затрагивает максимальную скорость движения вне населенных пунктов:

По решению собственников или владельцев автомобильных дорог может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью. В этом случае величина разрешенной скорости не должна превышать значения 130 км/ч на дорогах, обозначенных знаком 5.1, и 110 км/ч на дорогах, обозначенных знаком 5.3.

Этот пункт предназначен в первую очередь не для водителей, а для владельцев автомобильных дорог. Т.е. сам по себе этот пункт никакую скорость не увеличивает, он всего лишь дает возможность увеличения.

Пункт распространяется только на дороги, располагающиеся вне населенных пунктах.

Если после 6 августа 2013 года Вы увидите на автомагистрали знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости" со значением 130 км/ч, то Вы сможете двигаться с этой скоростью не опасаясь штрафов ГИБДД.

На дорогах для автомобилей Вам может попасться знак "Ограничение максимальной скорости" со значением 110 км/ч, разрешающий движение с данной скоростью.

3. Новые правила остановки

Изменениям подверглись и правила остановки:

В старой редакции:

12.4. Остановка запрещается:

ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств, обозначенных разметкой 1.17, а при ее отсутствии - от указателя места остановки маршрутных транспортных средств (кроме остановки для посадки или высадки пассажиров, если это не создаст помех движению маршрутных транспортных средств);

В новой редакции:

12.4. Остановка запрещается:

ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси, обозначенных разметкой 1.17, а при ее отсутствии - от указателя места остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси (кроме остановки для посадки и высадки пассажиров, если это не создаст помех движению маршрутных транспортных средств или транспортных средств, используемых в качестве легкового такси);

Теперь останавливаться запрещается не только вблизи остановок общественного транспорта, но и рядом со стоянками легковых такси (для обозначения стоянок такси используется знак 5.18).

4. Применение знака движение грузовых автомобилей запрещено

Следующее изменение затронуло знак 3.4 и особенности его применения:

В старой редакции:

Действие знаков не распространяется:

3.2 - 3.8 - на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке;

В новой редакции:

Действие знаков не распространяется:

3.2, 3.3, 3.5 - 3.8 - на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке;

3.4 - на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне;

До 6 августа 2013 года знак 3.4 не распространялся на транспортные средства, обслуживающие предприятия и граждан в указанной зоне, а также принадлежащие гражданам, проживающим в указанной зоне. Теперь же он не будет распространяться лишь на почтовые автомобили.

Например, теперь некоторые водители грузовиков не смогут подъехать к собственному дому. Также, например, к некоторым домам не смогут подвезти мебель на больших грузовиках.

В принципе данная проблема решаемая и можно использовать вместо тяжелых грузовиков легкие, имеющие разрешенную максимальную массу не более 3,5 тонн. Однако поездок придется совершить больше.

5. Новые дорожные знаки

Изменения правил дорожного движения затронули также и раздел дорожные знаки:

5.14.1 "Конец полосы для маршрутных транспортных средств".

Введение данного знака в ПДД вполне оправданно, т.к. в некоторых местах нужно завершить полосы для маршрутных транспортных средств не дожидаясь перекрестка.

Изменено название знака:

Знак 6.4 с 6 августа меняет название на "Парковка (парковочное место)". Именно для этого в ПДД и введен термин "Парковка".

8.4.9 - 8.4.14 "Кроме вида транспортного средства". Указывают вид транспортного средства, на который не распространяется действие знака.

Табличка 8.4.14 не распространяет действие знака на транспортные средства, используемые в качестве легкового такси.

Указанные выше таблички означают, что установленный знак действует на все транспортные средства, кроме указанных на табличке. 8.4.9 означает, что знак действует на всех, кроме грузовых автомобилей, 8.4.10 - кроме легковых автомобилей, 8.4.11 - кроме автобусов, 8.4.12 - кроме мотоциклов, 8.4.13 - кроме велосипедов, 8.4.14 - кроме легковых такси.

8.8 "Платные услуги". Указывает, что услуги предоставляются только за наличный расчет.

8.8 "Платные услуги". Указывает, что услуги предоставляются только за плату.

В описании знака 8.8 фраза "за наличный расчет" заменена на фразу "за плату". Изменение данного знака назревало уже давно, т.к. в последние годы безналичный расчет получил широкое распространение.

8.24 "Работает эвакуатор". Указывает, что в зоне действия дорожных знаков 3.27 - 3.30 осуществляется задержание транспортного средства.

Из описания таблички 8.24 не совсем понятно, будет она устанавливаться с постоянными дорожными знаками или с временными. Можно лишь утверждать, что в зоне действия знака с табличкой 8.24 Ваш автомобиль с большой вероятностью будет эвакуирован на штрафстоянку.

6. Временные дорожные знаки

Коснулись изменения правил и временных дорожных знаков:

Желтый фон на знаках 1.8, 1.15, 1.16, 1.18 - 1.21, 1.33, 2.6, 3.11 - 3.16, 3.18.1 - 3.25, установленных в местах производства дорожных работ, означает, что эти знаки являются временными.

В случаях если значения временных дорожных знаков и стационарных дорожных знаков противоречат друг другу, водители должны руководствоваться временными знаками.

Ранее временные знаки устанавливались на переносной стойке, после 6 августа 2013 года они будут иметь желтый фон.

Обратите внимание, что далеко не все дорожные знаки теперь могут быть временными. Только приведенные выше дорожные знаки могут являться временными.